#1 发布消息

# 红绿灯消息

文件位置：/home/ysc/jtdRec3

python3 redGreenLamp_pub3.py \

--camera /dev/video2 \

--imgsz 416

# 启动热成像发布消息  #摄像头的usb节点名称 /dev/ttyCH343USB0   #给摄像头加权限 sudo chmod 777 /dev/ttyCH343USB0

文件位置： /home/ysc/temperature_pub

cd temperature_pub

source /opt/ros/foxy/setup.bash

python3 lepton_view_ros2_pub.py

#2 查看消息

#查看红绿灯消息

ros2 topic echo /traffic_light/state

#查看温度消息  [thermal_status] high (max=48.11C, threshold=40.0C)  [thermal_status] low (max=38.19C, threshold=40.0C)

ros2 topic echo /thermal_status

#3 执行任务

# 3.1启动雷达

cd lite_cog_ros2/system/scripts/lidar/

./start_livox.sh

# 3.2启动导航,对机器狗进行定位

cd lite_cog_ros2/system/scripts/nav/

./start_nav.sh

# 3.3启动多任务导航

节点绑定任务，等红绿灯现在的情况是红绿灯本体用Yolo识别，再根据亮灯的位置判断具体哪个灯亮，效果一般。可以考虑红绿灯训练的类别是red、green、yellow、none.

cd lite_cog_ros2/pipeline/src/pipeline/

python3 MissionTask.py

注：机器狗要动作，需要（1）./start_livox.sh  （2）./start_nav.sh （3）python3 特定py文件

机器狗建图

cd lite_cog_ros2/system/scripts/lidar/

./start_livox.sh

cd /home/ysc/lite_cog_ros2/system/scripts/slam

./start_slam.sh

多点导航布点

cd lite_cog_ros2/system/scripts/lidar/

./start_livox.sh

cd lite_cog_ros2/system/scripts/nav/

./start_nav.sh

cd lite_cog_ros2/pipeline/src/pipeline/

python3 LocationRecorder.py

多点导航执行

cd lite_cog_ros2/pipeline/src/pipeline/

python3 Task.py